| 新增电子考场监控设备参数及要求（50间教室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 硬盘录像机 |  | 路数：32路H.265、H.264混合接入;带宽：320M接入;320M转发;面板：8盘位;2U;接口：1个eSATA;Raid;2个HDMI、1个VGA，1个CVBS，HDMI1、VGA和BNC同源输出，HDMI2支持4K，HDMI1和VGA支持2K显示;报警16进4出;解码：16路1080P或4路4K H.265、H264混合解码;网口：2个千兆网口;USB口：2个USB2.0，1个USB3.0;人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等;N+1热备;智能检索;配合智能棒;客流量统计; | 4 | 台 | 4060 | 16240 |  |
| 2 | 监控专用硬盘 |  | 3.5”英寸，4TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节 | 4 | 块 | 910 | 3640 |  |
| 3 | 交换机 |  | 24口千兆交换机，背板带宽：48Gbp；包转发率：35.7Mpp；24个10/100/1000M自适应以太网端； | 5 | 台 | 730 | 3650 |  |
| 4 | 交换机 |  | 8口千兆交换机，背板带宽：16Gbps；包转发率：12Mpps；8个10/100/1000Base-T以太网口 | 2 | 台 | 210 | 420 |  |
| 5 | 壁挂机柜 |  | 9U壁挂机柜 | 2 | 套 | 240 | 480 |  |
| 6 | 配电箱 |  | 国产定制，内置空开 | 2 | 套 | 280 | 560 |  |
| 7 | 高清红外半球摄像机 |  | 300万（2304*1296）图像格式，画面更清晰；智能红外补光，夜间图像更均匀；智能光敏，让日夜切换更精确；先进的超级265编码算法，编码压缩效率更高；区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；3D降噪，画质干净整洁；定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果；支持手机监控；支持GB\T28181协议 支持Onvif国际标准协议；支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性；支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法；支持PoE供电（可选），更多供电选择；宽温设计，温度范围-30℃~60℃；宽压保护，容忍电压波动±25%；IP66防护等级，更长使用寿命，内置拾音 | 50 | 台 | 680 | 34000 |  |
| 8 | 球型摄像机 |  | 200万像素红外MiniPTZ网络摄像机，2.7~13.5mm电动变焦，5倍光学变倍, 水平0°~350°；垂直0°~90°；智能红外补光30m， 内置MIC/扬声器，超级265、H.265、H.264、MJPEG | 50 | 台 | 1480 | 74000 |  |
| 9 | PTZ网络摄像机支架 |  | 3寸半球壁装支架(雅白) | 50 | 个 | 75 | 3750 |  |
| 10 | 半球摄像机支架 |  | 壁装加长加厚型 | 50 | 套 | 70 | 3500 |  |
| 11 | 摄像机电源 |  | 室外防水12V 2a | 100 | 个 | 35 | 3500 |  |
| 12 | 控制线 |  | 六类 | 8260 | 米 | 3 | 24780 |  |
| 13 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 4000 | 米 | 3 | 12000 |  |
| 14 | 管材 |  | PVC25 | 2000 | 米 | 3 | 6000 |  |
| 15 | 辅材 |  | 电源插板、水晶头、膨胀螺栓、钢丝、胶带、标签、自攻丝、连接线等 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| 16 | 小计： |  |  |  |  |  | 188520 |  |
| 17 | 施工安装费 |  |  |  |  |  | 41480 |  |
| 18 | 合计： |  |  |  |  |  | 230000 |  |

具体要求如下：

- 每间教室内安装2台监控摄像机，分别安装于讲台左侧上方及教室后墙中间位置，采用壁装方式。所有摄像机不低于200万像素，均具有拾音功能。

- 所有摄像机就近进入本楼各楼层接入设备，通过校园安防网络将信号回传至办公楼首层应急指挥中心，进入管理平台，并能够通过大屏幕进行查看画面。

- 所有图像统一进行保存，存储设备安装于图书馆中心机房内，录像时间不低于3天。

- 主要设备选择功能型产品（教室内其中1台摄像机可选择球型摄像机），录像保存时间可达1-3天。

- 后端存储设备全部安装至图书馆中心机房内，通过原有主干光纤网络进行视频数据传输。

- 每间教室内设置安装2台半球带拾音功能的摄像机达到无死角监控。